湖南省地方标准

ICS **.***.**

P xx

DB

DB43/T ***—20**

区域性火灾隐患消防安全评估技术指南

Technical guide for fire safety assessment of regional fire hazards

（征求意见稿）

201* - ** - **实施

201* - ** - **发布

湖南省质量技术监督局   发布

目　　次

1 总则	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 评估指标说明	2

4.1 区域基础信息	2

4.2 区域火灾事故历史数据	4

4.3 区域火灾危险源	4

4.4 区域灭火救援能力	5

4.5 区域建筑消防水平	6

5 评估结论与报告	10

5.1 区域性火灾隐患消防安全评估分数	10

5.2 区域性火灾隐患风险等级判定	10

5.3 评估报告	10

附　录　A （资料性附录） 评估指标评分表	12

附　录　B （资料性附录） 区域性火灾隐患消防安全评估报告目录(模板)	15

附　录　C （资料性附录） 区域性火灾隐患消防安全评估评分记录表格	16

表C.1 区域信息记录表	16

表C.2 区域道路交通运行等级记录表	17

表C.3 区域建筑消防水平记录表	18

前　　言

本文件按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本文件由湖南省公安消防总队提出并归口。

本文件起草单位：*****

本文件主要起草人：*****

本文件为首次发布。

区域性火灾隐患消防安全评估技术指南

- 总则

1.0.1本文件规定了区域性火灾隐患消防安全评估的术语和定义、评估指标说明及评估流程。

1.0.2本文件适用于湖南省行政区域内进行的区域性火灾隐患消防安全评估活动。

1.0.3本文件规定的区域性火灾隐患消防安全评估指标为通用指标，可根据被评估对象的实际情况对本文件中的二级评估指标合理增减，对于增加的评估指标应依据有关法律、法规、技术标准及研究文献等文件确定其评分细则。增减二级指标后，各二级指标的权重应在所属一级指标权重不变的情况下进行相应调整。

1.0.4区域性火灾隐患消防安全评估除符合本文件外，还应符合现行有关法律、法规和技术标准的规定。

- 规范性引用文件

下列文件对本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 51080 城市消防规划规范

GB 50220 城市道路交通规划设计规范

GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB/T 50980 电力调度通信中心工程设计规范

GB 50313 消防通信指挥系统设计规范

建标 152 城市消防站建设标准

中华人民共和国消防法

湖南省实施《中华人民共和国消防法》办法

- 术语和定义

3.1 区域性火灾隐患

由于违反消防法律、法规和技术标准而可能导致火灾发生或者火灾发生后容易造成重大人员伤亡或财产损失的火灾隐患所在区域。

3.2 消防安全评估

依据消防法律法规和消防技术标准，运用专业知识、技能和设备，对区域消防安全、社会单位消防安全、大型活动消防安全、特殊消防设计方案等进行分析、预测、评价、咨询的活动。

3.3 有效市政（室外）消火栓

符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974和《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，并且处于可用状态的市政(室外)消火栓。

3.4 地下空间

指设置于地表以下，供人类生产、生活用的场所，包括地下商城，地下停车场，地铁站等建筑空间。

3.5 区域所属消防站

保护半径能覆盖到区域的消防站。

- 评估指标说明

- 4.1 区域基础信息

- 4.1.1 人口密度

人口密度指标计算方法为：

- 4.1.2 近三年GDP密度

近三年GDP密度指标计算方法为：

- 4.1.3 路网密度

路网密度指标计算方法为：

- 4.1.4 道路交通运行情况

道路交通运行情况的评估应符合下列要求：

a) 道路路段的抽取应符合下列要求：

1) 区域道路总里程不大于10公里，全部抽取；

2) 区域道路总里程不大于50公里，抽取不同运行等级的道路，抽取道路里程不低于10公里；

3) 区域道路总里程大于50公里，抽取不同运行等级的道路，抽取道路里程不低于20公里。

b) 按照《城市道路交通规划设计规范》GB 50220划分的道路等级，以不高于15min为统计间隔，计算道路网中各路段的平均行程速度；

c) 分别统计运行等级为畅通、基本畅通、轻度拥堵、中度拥堵、严重拥堵所占道路里程比例，其中路段交通运行等级的确定见表4.1.3c。以畅通为例，其计算方法为：

表4.1.3c 路段交通运行等级划分

| 运行等级 | 畅通 | 基本畅通 | 轻度拥堵 | 中度拥堵 | 严重拥堵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 快速路 | V>65 | 50<V≤65 | 35<V≤50 | 20<V≤35 | V≤20 |
| 主干路 | V>40 | 30<V≤40 | 20<V≤30 | 15<V≤20 | V≤15 |
| 次干路、支路 | V>35 | 25<V≤35 | 15<V≤25 | 10<V≤15 | V≤10 |
| 注：V表示路段平均行程速度（公里/小时） |  |  |  |  |  |

- 4.1.5 重大火灾隐患单位密度

重大火灾隐患单位密度指标计算方法为：

- 4.1.6 人员密集场所比率

人员密集场所比率的评估应符合下列要求：

a) 抽取区域一定数量的建筑，统计其是否为人员密集场所。抽取的建筑数量应符合下列要求：

1) 区域建筑总数不大于10栋，全部抽取；

2) 区域建筑总数不大于100栋，抽取不同类型的建筑，抽取数量不低于10栋；

3) 区域建筑总数大于100栋，抽取不同类型的建筑，抽取数量不低于20栋。

b) 人员密集场所筑比率指标计算方法为：

- 4.1.7 高层建筑比率

高层建筑比率的评估应符合下列要求：

a) 抽取区域一定数量的建筑，统计其是否为高层建筑。抽取的建筑数量应符合下列要求：

1) 区域建筑总数不大于10栋，全部抽取；

2) 区域建筑总数不大于100栋，抽取不同类型的建筑，抽取数量不低于10栋；

3) 区域建筑总数大于100栋，抽取不同类型的建筑，抽取数量不低于20栋。

b) 高层建筑比率指标计算方法为：

- 4.1.8 地下空间覆盖率

地下空间覆盖率指标计算方法为：

- 4.2 区域火灾事故历史数据

- 4.2.1 近三年万人火灾发生率

万人火灾发生率指标计算方法为：

- 4.2.2 近三年十万人火灾死亡率

十万人火灾死亡率指标计算方法为：

- 4.2.3 近三年亿元GDP火灾损失

亿元GDP火灾损失指标计算方法为：

- 4.3 区域火灾危险源

- 4.3.1 加油加气站密度

加油加气站密度指标计算方法为：

- 4.3.2 年人均燃气消耗量

年人均燃气消耗量指标计算方法为：

- 4.3.3 甲、乙、丙类厂房仓库覆盖率

甲、乙、丙类厂房仓库覆盖率指标计算方法为：

- 4.4 区域灭火救援能力

- 4.4.1 消防救援力量覆盖率

消防救援力量覆盖率指标计算方法为：

- 4.4.2 区域所属消防站消防车满编率

区域所属消防站消防车满编率的评估应符合下列要求：

a) 统计区域所属消防站内消防车配备总数；

b) 区域所属消防站消防车应配备数量的数据来源应参照《城市消防站建设标准》建标 152的有关规定；

c) 区域所属消防站消防车满编率指标计算方法为：

- 4.4.3 区域所属消防站消防员满编率

区域所属消防站消防员满编率的评估应符合下列要求：

a) 统计区域所属消防站内消防员总数；

b) 区域所属消防站消防员满编数的数据来源应参照《城市消防站建设标准》建标 152的有关规定；

c) 区域所属消防站消防员满编率指标计算方法为：

- 4.4.4 有效市政(室外)消火栓覆盖率

有效市政(室外)消火栓覆盖率的评估应符合下列要求：

a) 抽取区域一定数量的建筑，统计其是否处于有效市政(室外)消火栓的保护范围。抽取的建筑数量应符合下列要求：

1) 区域建筑总数不大于10栋，全部抽取；

2) 区域建筑总数不大于100栋，抽取不同类型的建筑，抽取数量不低于10栋；

3) 区域建筑总数大于100栋，抽取不同类型的建筑，抽取数量不低于20栋。

b) 有效市政(室外)消火栓覆盖率指标计算方法为：

- 4.4.5 区域专职消防队建设率

专职消防队建设率指标计算方法为：

- 4.5 区域建筑消防水平

区域建筑消防水平评估时应采取随机抽查的方式确定评估对象，并应按照下列要求进行抽查：

a) 区域建筑总数不大于10栋，全部抽取；

b) 区域建筑总数不大于100栋，抽取不同类型的建筑，抽取数量不应低于10栋；

c) 区域建筑总数大于100栋，抽取不同类型的建筑，抽取数量不应低于20栋。

- 4.5.1 消防安全责任制合格率

消防安全责任制合格率的评估应符合下列要求：

a) 消防安全责任的评估应包含：是否制定消防安全责任制制度文件，消防安全责任制制度文件的内容是否符合实际情况，消防安全责任制是否落实到位。

b) 出现下列情况之一的，消防安全责任制评定为不合格：

1) 未制定消防安全责任制制度文件；

2) 消防安全责任制制度文件的内容与实际情况严重不符；

3) 消防安全责任制落实情况较差。

c) 消防安全责任制合格率指标计算方法为：

- 4.5.2 灭火和应急疏散预案合格率

灭火和应急疏散预案合格率的评估应符合下列要求：

a) 灭火和应急疏散预案的评估应包含：灭火和应急疏散预案是否制定，灭火和应急疏散预案的内容是否符合实际情况，是否按照灭火和应急疏散预案内容进行演练；

b) 出现下列情况之一的，建筑单位灭火和应急疏散预案评定为不合格：

1) 未制定灭火和应急疏散预案；

2) 灭火和应急疏散预案内容与实际情况严重不符；

3) 未按照灭火和应急疏散预案的内容进行演练。

c) 灭火和应急疏散预案合格率指标计算方法为：

- 4.5.3 人员消防安全素养

人员消防安全素养的评估应符合下列要求：

a) 抽取建筑内一定数量的人员进行消防知识问卷调查，抽取数量应符合下列要求：

1) 建筑内员工人数不大于5人，全部抽取；

2) 建筑内员工人数不大于50人，抽取不同岗位的员工，数量不应低于5人；

3) 建筑内员工人数大于50人，抽取不同岗位的员工，数量不应低于10人。

b) 调查问卷的内容应包含消防法律法规基础知识、火灾自防自救基础知识、近一年参加消防培训等情况；

c) 消防安全知识问卷采用百分制，平均分的计算表达式为：

- 4.5.4 消防培训普及率

消防培训普及率指标计算方法为：

- 4.5.5 电气线路合格率

电气线路合格率的评估应符合下列要求：

a) 出现下列情况之一的，电气线路评定为不合格：

1) 电气线路私拉乱接现象严重；

2) 电气线路老化严重；

b) 电气线路合格率指标计算方法为：

- 4.5.6 防火间距合格率

防火间距合格率的评估应符合下列要求：

a) 以《建筑设计防火规范》GB 50016等相关规范对建筑防火间距的规定为判断标准，确定建筑的防火间距是否合格；

b) 建筑防火间距合格率指标计算方法为：

- 4.5.7 安全疏散合格率

安全疏散合格率的评估应符合下列要求：

a) 以《建筑设计防火规范》GB 50016等相关规范对建筑安全疏散的规定为判断标准，确定建筑安全疏散是否合格；

b) 建筑安全疏散的评估对象应包括：安全出口、疏散走道、疏散楼梯间、应急照明和疏散指示标志；

c) 对于高层建筑，可抽取建筑层数的20%进行安全疏散评估，抽取的层数应包含首层、标准层、顶层和使用性质不同的其它建筑楼层；

e) 出现下列情况之一的，建筑安全疏散评定为不合格：

1) 可用安全出口宽度低于规范要求的70%；

2) 可用安全出口数量低于规范要求的80%；

3) 可用疏散走道宽度低于规范要求的70%；

4) 安全疏散距离超过规范要求的20%；

5) 疏散楼梯间设置形式不符合规范要求；

6) 可用疏散楼梯宽度低于规范要求的70%；

7) 应急照明或疏散指示标志未安装或损坏数超过总数的60%。

f) 建筑安全疏散合格率指标计算方法为：

- 4.5.8 建筑消防设施合格率

建筑消防设施合格率的评估应符合下列要求：

a) 以《建筑设计防火规范》GB 50016等相关规范对建筑消防设施的规定为判断标准，确定建筑消防设施是否合格；

b) 建筑消防设施的评估内容应包含：火灾自动报警系统、自动灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统；

c) 出现下列情况之一的建筑消防设施评定为不合格：

1) 火灾自动报警系统、自动灭火系统、室内消火栓系统和防排烟系统中任意一种系统需要设置而未设置；

2) 火灾自动报警系统、自动灭火系统、室内消火栓系统和防排烟系统中任意一种系统损坏严重，不能正常投入使用。

d) 建筑消防设施运行完好率指标计算方法为：

- 4.5.9 建筑灭火救援设施合格率

建筑灭火救援设施合格率的评估应符合下列要求：

a) 以《建筑设计防火规范》GB 50016等相关规范对建筑灭火救援设施的规定为判断标准，确定建筑灭火救援设施是否合格；

b) 建筑灭火救援设施的评估内容应包含：消防车道、救援场地和入口、消防电梯；

c) 建筑灭火救援设施评定为不合格的情形有以下几种：

1) 消防车道不符合规范要求，消防救援无法正常到达；

2) 消防车登高场地或救援入口需要设置而未设置；

3) 已经设置的消防车登高场地的设置不符合规范要求，不能正常使用；

4) 消防电梯需要设置而未设置。

d) 建筑灭火救援设施合格率指标计算方法为：

- 评估结论与报告

- 5.1 区域性火灾隐患消防安全评估分数

区域性火灾隐患消防安全评估分数应采用百分制，评估分数应依据如下方法进行计算：

a) 根据评分细则，结合被评估对象实际情况，确定每个二级评估指标的分数；

b) 区域性火灾隐患消防安全评估分数D应按下式计算：

式中：D—区域性火灾隐患消防安全评估分数；

m—评估指标的数量；

αi—第i项评估指标的权重；

Pi—第i项评估指标的分数。

- 5.2 区域性火灾隐患风险等级判定

区域性火灾隐患风险等级应根据评估分数进行判定，可划分为A、B、C、D四个等级，并应符合表5.2的规定。

表5.2风险等级

| 风险等级 | 评估得分 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| A | [85，100] | 火灾风险性一般，火灾风险处于可控制水平，风险控制重在维护和管理。 |
| B | [65，85) | 火灾风险性较高，火灾风险处于较难控制水平，在适当采取措施后可达到接受水平，风险控制重在局部整改和加强管理。 |
| C | [25，65) | 火灾风险性高，火灾风险处于难控制的水平，应采取措施加强消防基础设施建设和完善消防管理水平。 |
| D | [0，25) | 火灾风险性极高，火灾风险处于很难控制的水平，应当采取全面的措施对建筑的设计、主动防火设施进行完善，加强对危险源的管控、增强消防管理和救援力量。 |

- 5.3 评估报告

区域性火灾隐患消防安全评估报告目录(模板)见附录B，评估报告应包含以下内容：

a) 基本情况；

b) 评估指标增减及二级评估指标权重变动说明；

c) 各项评估指标信息描述；

d) 评估分数与风险等级；

e) 存在的不足；

f) 火灾风险控制措施及建议。

- 附　录　A
（资料性附录）
评估指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分细则 | 权重 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域基础信息（权重0.16） | 人口密度 | 500人/平方公里及以下，得分100分；1000人/平方公里，得分85分；3000人/平方公里，得分70分；6000人/平方公里，得分50分；10000人/平方公里，得分20分；12000人/平方公里及以上，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.020 |  |
|  | 近三年GDP密度 | 0.4亿元/平方公里及以下，得分100分；0.5亿元/平方公里，得分90分；0.6亿元/平方公里，得分80分；0.7亿元/平方公里，得分70分；0.8亿元/平方公里及以上，得分60分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.02 |  |
|  | 路网密度 | 7公里/平方公里及以上，得分100分；6公里/平方公里以上，得分90分；5公里/平方公里以上，得分80分；4公里/平方公里以上，得分70分；3公里/平方公里以上，得分60分；2公里/平方公里及以下，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.020 |  |
|  | 道路交通运行情况 | 畅通等级道路所占比例×100(分)+基本畅通等级道路所占比例×70(分)+轻度拥堵等级道路所占比例×50(分)+中度拥堵等级道路所占比例×20(分)+严重拥堵等级道路所占比例×0(分)。 | 0.030 |  |
|  | 重大火灾隐患单位密度 | 0家/平方公里，得分100分；0.1家/平方公里，得分85分；0.2家/平方公里，得分70分；0.3家/平方公里，得分50分；0.4家/平方公里，得分20分；0.5家/平方公里及以上，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.020 |  |
|  | 人员密集场所密度 | 0%，得分100分；5%，得分90分；10%，得分80分；20%，得分70分；30%，得分60分；60%及以上，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.015 |  |
|  | 高层建筑比率 | 0%，得分100分；5%，得分90分；10%，得分80分；20%，得分70分；30%，得分60分；60%及以上，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.005 |  |
|  | 地下空间覆盖率 | 0%，得分100分；5%，得分90分；10%，得分80分；20%，得分70分；30%，得分60分；60%及以上，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.030 |  |
| 区域火灾事故历史数据（权重0.12） | 近三年万人火灾发生率 | 0起/万人，得分100分；3起/万人，得分90分；6起/万人，得分80分；9起/万人，得分70分；12起/万人，得分60分；15起/万人及以上，0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.030 |  |
|  | 近三年十万人火灾死亡率 | 0人/十万人，得分100分；0.20人/十万人，得分90分；0.4人/十万人，得分80分；0.6人/十万人，得分70分；0.80人/十万人，得分60分；1.00人/十万人及以上，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.050 |  |
|  | 近三年亿元GDP火灾损失 | 0万元/亿元，得分100分；0.4万元/亿元，得分90分；0.8万元/亿元，得分80分；1.2万元/亿元，得分70分；1.4万元/亿元，得分60分；1.8万元/亿元及以上，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.040 |  |
| 区域火灾危险源（权重0.18） | 加油加气站密度 | 0座/平方公里，得分100分；0.3座/平方公里，得分90分；0.6座/平方公里，得分80分；0.9座/平方公里，得分70分；1.2座/平方公里，得分60分；1.5座/平方公里及以上，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.030 |  |
|  | 年人均燃气消耗量 | 0立方米/人，得分100分；50立方米/人，得分90分；70立方米/人，得分80分；90立方米/人，得分70分；120立方米/人，得分60分；150立方米/人及以上，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.020 |  |
|  | 甲、乙、丙类厂房仓库覆盖率 | 0%，得分100分；5%，得分90分；10%，得分80分；20%，得分70分；30%，得分60分；60%及以上，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.130 |  |
| 区域灭火救援能力（权重0.21） | 消防救援力量覆盖率 | 100%，得分100分；95%，得分90分；90%，得分80分；85%，得分70分；80%，得分60分；60%及以下，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.050 |  |
|  | 区域所属消防站消防车满编率 | 100%，得分100分；95%，得分90分；90%，得分80分；85%，得分70分；80%，得分60分；60%及以下，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。存在多个区域所属消防站时，指标得分为各个消防站的平均分。 | 0.020 |  |
|  | 区域所属消防站消防员满编率 | 100%，得分100分；95%，得分90分；90%，得分80分；85%，得分70分；80%，得分60分；60%及以下，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。存在多个区域所属消防站时，指标得分为各个消防站的平均分。 | 0.030 |  |
|  | 有效市政(室外)消火栓覆盖率 | 100%，得分100分；95%，得分90分；90%，得分80分；85%，得分70分；80%，得分60分；60%及以下，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.080 |  |
|  | 专职消防队建设率 | 100%，得分100分；95%，得分90分；90%，得分80分；85%，得分70分；80%，得分60分；60%及以下，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.030 |  |
| 区域建筑单位消防水平（权重0.33） | 消防安全责任制合格率 | 100%，得分100分；95%，得分90分；90%，得分80分；85%，得分70分；80%，得分60分；60%及以下，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.040 |  |
|  | 灭火和应急疏散预案合格率 | 100%，得分100分；95%，得分90分；90%，得分80分；85%，得分70分；80%，得分60分；60%及以下，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.030 |  |
|  | 人员消防安全素养 | 消防安全知识问卷平均分(分)。 | 0.030 |  |
|  | 消防培训普及率 | 100%，得分100分；95%，得分90分；90%，得分80分；85%，得分70分；80%，得分60分；60%及以下，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.010 |  |
|  | 电气线路合格率 | 100%，得分100分；95%，得分90分；90%，得分80分；85%，得分70分；80%，得分60分；60%及以下，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.01 |  |
|  | 防火间距合格率 | 100%，得分100分；95%，得分90分；90%，得分80分；85%，得分70分；80%，得分60分；60%及以下，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.050 |  |
|  | 安全疏散合格率 | 100%，得分100分；95%，得分90分；90%，得分80分；85%，得分70分；80%，得分60分；60%及以下，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.050 |  |
|  | 建筑消防设施合格率 | 100%，得分100分；95%，得分90分；90%，得分80分；85%，得分70分；80%，得分60分；60%及以下，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.060 |  |
|  | 建筑灭火救援设施合格率 | 100%，得分100分；95%，得分90分；90%，得分80分；85%，得分70分；80%，得分60分；60%及以下，得分0分；其它区间，得分取值按线性插值。 | 0.050 |  |

- 附　录　B
（资料性附录）
区域性火灾隐患消防安全评估报告目录(模板)

1   区域性火灾隐患基本情况

1.1  区域基础信息简介

1.2  区域火灾隐患类型分析

1.3  区域评估指标增减及权重变动说明

2   区域各项评估指标信息

2.1 区域基础信息指标

2.2 区域火灾事故历史数据指标

2.3 区域火灾危险源

2.4 区域灭火救援能力

2.5 区域建筑单位消防水平

3   评估结论

3.1区域评估分数与风险等级判定

3.2 区域存在的消防安全隐患

3.3 区域难以解决的消防安全隐患

4   区域性火灾隐患风险控制措施及建议

4.1 针对评估指标的措施及建议

4.2 难以解决的火灾风险优化方案

附件1  ***

附件2  ***

…

- 附　录　C
（资料性附录）
区域性火灾隐患消防安全评估评分记录表格

- 表C.1 区域信息记录表

区域名称：                                                                
区域地址：                                                                
记录人：                                   记录日期：     年   月   日   时   分

| 区域信息 | 数据 |
| --- | --- |
| 人口总数/人 |  |
| 占地面积/平方公里 |  |
| 去年人均GDP/亿元 |  |
| 前年人均GDP/亿元 |  |
| 道路总里程/公里 |  |
| 重大火灾隐患单位总数/个 |  |
| 人员密集场所单位总数/个 |  |
| 地下空间占地面积/平方公里 |  |
| 近三年火灾起数/起 |  |
| 近三年火灾造成死亡总人数/人 |  |
| 近三年火灾造成财产总损失/万元 |  |
| 近三年GDP总量/亿元 |  |
| 加油加气站总数/座 |  |
| 上一年燃气消耗总量/立方米 |  |
| 甲、乙、丙类厂房仓库总占地面积/平方公里 |  |
| 消防队5分钟内能到达区域面积/平方公里 |  |
| 区域所属消防站消防车配备总数/辆 |  |
| 区域所属消防站消防员总数/人 |  |
| 被抽检建筑总数/栋 |  |
| 处于有效市政(室外)消火栓覆盖建筑总数/栋 |  |

- 表C.2 区域道路交通运行等级记录表

记录人：                                   记录日期：     年   月   日   时   分

| 路段编号 | 路段里程/公里 | 时段 | 速度/(公里/小时) | 时段 | 速度/(公里/小时) | 平均速度/(公里/小时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表C.3 区域建筑消防水平记录表

建筑名称：                            使用性质                                
建筑地址：                                                                    
记录人：                                   记录日期：     年   月   日   时   分

| 指标信息 | 评估内容 | 评估结果 |  | 指标评定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 合格 | 不合格 |
| 消防安全责任制 | 消防安全责任制是否制定 |  |  |  |  |
|  | 消防安全责任制的内容是否符合实际情况 |  |  |  |  |
|  | 消防安全责任制是否落实到位 |  |  |  |  |
| 灭火和应急疏散预案 | 灭火和应急疏散预案是否制定 |  |  |  |  |
|  | 灭火和应急疏散预案的内容是否符合实际情况 |  |  |  |  |
|  | 是否按照灭火和应急疏散预案的内容进行演练 |  |  |  |  |
| 电气线路 | 电气线路是否出现私拉乱接现象 |  |  |  |  |
|  | 电气线路是否老化严重 |  |  |  |  |
| 防火间距 | 建筑四周防火间距是否满足相关规范要求 |  |  |  |  |
| 安全疏散 | 安全出口宽度是否严重不足 |  |  |  |  |
|  | 安全出口数量是否严重不足 |  |  |  |  |
|  | 疏散走道宽度是否严重不足 |  |  |  |  |
|  | 疏散走道长度是否严重过长 |  |  |  |  |
|  | 疏散楼梯间的设置形式是否满足相关规范要求 |  |  |  |  |
|  | 疏散楼梯宽度是否严重不足 |  |  |  |  |
|  | 应急照明或疏散指示标志未安装或损坏数量是否超过60% |  |  |  |  |
| 建筑消防设施 | 火灾自动报警系统是否需要设置而未设置或损坏严重 |  |  |  |  |
|  | 自动灭火系统是否需要设置而未设置或损坏严重 |  |  |  |  |
|  | 自动灭火系统是否需要设置而未设置或损坏严重 |  |  |  |  |
|  | 防排烟系统是否需要设置而未设置或损坏严重 |  |  |  |  |
| 建筑灭火救援设施 | 消防车道的设置是否满足相关规范要求 |  |  |  |  |
|  | 消防车登高场地或救援入口是否需要设置而未设置或已经设置但不符合规范要求 |  |  |  |  |
|  | 消防电梯是否需要设置而未设置 |  |  |  |  |