# 化学品安全技术说明书

产品名称：异丁酸异丁酯

# 第一部分、化学品及企业标识

化学品中文名称：异丁酸异丁酯             英文名称：Isobutyl-isobutyrate

企业名称：湖南科凯瑞材料科技有限公司 企业地址：湖南省岳阳市长炼文桥工业园

联系电话：0730-3061912传真号码：0730-3061912

电子邮箱：guoly@hnkkr.com 企业应急电话：0532-83889090

# 第二部分、危险性概述

紧急情况概述：高度易燃液体

GHS 危险类别：易燃液体,类别 2	严重眼损伤/眼刺激,类别 2

## 标签要素：象形图：

警示词：危险

危险信息：高度易燃液体和蒸气; 皮肤接触导致危害；可能对嘴，咽，食管，肠胃系统造成粘膜刺激

防范说明：

### 预防措施：

### ·远离热源、火花、明火、热表面。禁止使用易产生火花的工具。采取防止静电措施，容器和接收设备接地。眼镜防护：戴化学安全防护眼镜。

手部防护：

·戴橡胶耐油手套。

皮肤及身体防护：

·连身式防静电工作衣、工作鞋、工作区要有沐浴、冲眼设备。保持容器密闭。

·操作后彻底清洗身体接触部位。作业场所不得进食、饮水、吸烟。避免释放到环境中。

### 事故响应：

·皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用大量清水冲洗，就医。

·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

·食入：服用大量温水催吐,严重者需就医。火灾时，可用泡沫，二氧化碳，干粉，水泥,1211,小面积可用雾状水灭火扑救,四氯化碳,砂土扑灭。

### 安全储存：

·使容器置于阴凉通风良好处。与氧化剂、酸类等分储分运。

废弃处置：

·本品和容器依当地法规处置

物理化学危害：

·高度易燃液体和蒸汽其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。

健康危害：

·蒸气对皮肤,眼,鼻,肺都有刺激,人吸入高浓度二丙酮醇刺激粘膜,胸闷造成麻痹,由于血压下降,肝肾受损,呼吸中枢抑制而死亡.低毒类。

环境危害：

·对环境有害。防止物料流入排水沟及水源。若溢出物料已流入水源或阴沟，污染土壤及植被，应通知当地环境部门。

# 第三部分、成分/组成信息

## √□纯品	        □混合物

化学品名称：异丁酸异丁酯

有害物成分	浓度（质量百分数%）	CAS No

异丁酸异丁酯	＞99%                           97-85-8

# 第四部分、急救措施

吸入：

·使用合适的呼吸防护装置，立即将有关患者转移。若患者呼吸停止，须进行人工呼吸。

·保持休息状态，及时进行医护。

皮肤接触：

·脱去被污染的衣着，用肥皂和清水冲洗皮肤。

眼睛接触：

·提起眼脸，用流动冲水冲洗眼睛至少15分钟，需立即进行医疗处理。

误食：

·若发生吞服，勿催吐。保持休息状态，及时进行医护

· 医生注意事项：无特别解毒剂。应给予看护。医生需根据病人的反应作出判断，给予治疗。

# 第五部分、消防措施

灭火步骤：

·用水喷洒冷却火焰触及的表面，并保护人员安全。切断“燃料”源。若溢漏物仍未着火，应用水流稀释蒸气，并保护前来切断溢漏源的人员。

·或者让火焰在受控状态下继续燃尽，或者用二氧化碳、灭火干粉、泡沫。最好使用抗醇型减火泡沫。普通用途的人工合成泡沫或蛋白质泡沫可能会有用，但效果较差 。

特殊防火警告：

·参阅第4部分“急救措施”以及第10部分“稳定性与活性”。

危害性燃烧产物：

·没有不寻常。

# 第六部分、泄漏应急处理

人员保护:

·在溢泻及蒸气泄漏的地方，应消除所有火源，以防止火灾及爆炸。避免流入下水道，以防止蒸气爆炸之危险；对于大量泄漏，应向下风处大量发出爆炸危险的警告。再进入该区以前，先利用爆炸测量仪作测试；将所有容器及处理工具接地。

环境保护：

·产品的蒸气有爆炸的危险，应避免流入下水道。

处理：

·泄漏/溢泻物应用防爆型泵抽取，可用沙或土吸收泄漏物。如果可能的话，使用泡沫把泄漏物覆盖，以减少蒸发。

# 第七部分、操作处置与储存

产品管理：

·即使容器内的材料已倒出，仍有可能含有蒸气。不可把空的容器或差不多空的容器剪断。在产品管理或贮存的地方禁止吸烟、点火及任河火源的存在；切勿用空气压力输送产品：所有工具皆应接地。

贮存：

·依据操作状况而定，可能须使用无火花或防爆型工具。尽量减少火源。如静电的积聚、热火花及明火。不使用时，应把容器栓紧。贮存容器应使用碳钢，不锈钢或聚四氟乙烯的容器。

# 第八部分、接触控制和个体防护

工程控制：

·对某些操作，则可能需要局部抽风。

个人保护设备:

·眼/面的保护：使用安全眼镜

·皮肤保护：穿着洁净、长袖、覆盖身体的衣服。如有长时间或经常地接触，使用能阻挡本产品渗透的手套。

·呼吸道保护：空气中有害物质的浓度可能高于接触限值或令人不适，可使用认可的净化空气式呼吸器。

# 第九部分、理化特性

用途：脂类缓凝溶剂，慢干。塑料涂料和高固体涂料

外观：无色液体

气味：有菠萝香味。

蒸气压：3.7 毫米汞柱

蒸气密度：4.97

密度：0.874

闪点：37℃

沸点：148.6℃

# 第十部分、稳定性和反应性

化学稳定性：

·在建议的条件下贮存稳定的

应避免的情况：

·避免产生火花的静电。高温时会释放出可燃蒸气。

·与其他材料的不相容性：避免与氧化剂接触。

有害的分解产物：

·在正常的情况下不会分解。依温度，空气量和其他物质的存在会有不同的有害分解产物。

危险的聚合反应在：

·不会发生。

# 第十一部分、毒理学资料

皮肤：兔子皮肤吸收的LD50大于5000毫升/千克

食入：雌性大鼠的口服LD50为8532毫升/千克

突变性：试管内突变性呈阴性反应。

# 第十二部分、生态学资料

环境淌度

·该物质能不溶于水。

环境降解

·该物质迅速发生生物降解，并根据OECD指标定为“易”生物降解物质。

·该物质可以通过废水处理设备除去。

生态毒性和生物富集

·预计对水生生物体有较低的急性毒性

# 第十三部分、废弃处理

废弃处置方法：

·空桶应由合格的或执许可证的机构进行回收，再生或废弃处理。

废弃注意事项：

·在任何情况下，都须谨慎行事，确保符合国家法律和地方法规。

·该产品不适合通过深埋废弃处理，也不适合排放至公共下水道、排水系统、或天然河流中。

·该产品能够在适当的设备中直接燃烧，且没有灰烬。

# 第十四部分、运输信息

包装分类：Ⅲ                       包装标志：7

包装方法：小开口钢桶等。           联合国编号：2528

危险货物类别：3

第十五部分、法规信息

《危险化学品安全管理条例》等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等均作出了相应规定。

# 第十六部分、其他信息

参考文献：《化学危险品实用手册》

《散装液体化学品水运与港口仓储管理》

《汽车运输危险货物品名表》

《常用化学危险物品安全手册》

《国际海运危险货物规则》

《危险货物品名表GB12268-90》

填表时间：2023年3月13日

填表部门：市场管理部

填表人：郭凌宇

数据审核单位：刘艳