# 化学品安全技术说明书

产品名称：3-乙氧基丙酸乙酯

# 第一部分、化学品及企业标识

化学品中文名称：3-乙氧基丙酸乙酯                 英文名称：Ethyl 3-ethoxypropionate

企业名称：湖南科凯瑞材料科技有限公司 企业地址：湖南省岳阳市长炼文桥工业园

联系电话：0730-3061912传真号码：0730-3061912

电子邮箱：guoly@hnkkr.com 企业应急电话：0532-83889090

# 第二部分、危险性概述

紧急情况概述：高度易燃液体

GHS 危险类别：易燃液体,类别 2	严重眼损伤/眼刺激,类别 2

## 标签要素：象形图：

警示词：危险

危险信息：高度易燃液体和蒸气; 皮肤接触导致危害；可能对嘴，咽，食管，肠胃系统造成粘膜刺激

防范说明：

### 预防措施：

### ·远离热源、火花、明火、热表面。禁止使用易产生火花的工具。采取防止静电措施，容器和接收设备接地。眼镜防护：戴化学安全防护眼镜。

手部防护：

·戴橡胶耐油手套。

皮肤及身体防护：

·连身式防静电工作衣、工作鞋、工作区要有沐浴、冲眼设备。保持容器密闭。

·操作后彻底清洗身体接触部位。作业场所不得进食、饮水、吸烟。避免释放到环境中。

### 事故响应：

·皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用大量清水冲洗，就医。

·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

·食入：服用大量温水催吐,严重者需就医。火灾时，可用泡沫，二氧化碳，干粉，水泥,1211,小面积可用雾状水灭火扑救,四氯化碳,砂土扑灭。

### 安全储存：

·使容器置于阴凉通风良好处。与氧化剂、酸类等分储分运。

废弃处置：

·本品和容器依当地法规处置

物理化学危害：

·高度易燃液体和蒸汽其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。

健康危害：

·蒸气对皮肤,眼,鼻,肺都有刺激,人吸入高浓度二丙酮醇刺激粘膜,胸闷造成麻痹,由于血压下降,肝肾受损,呼吸中枢抑制而死亡.低毒类。

环境危害：

·对环境有害。防止物料流入排水沟及水源。若溢出物料已流入水源或阴沟，污染土壤及植被，应通知当地环境部门。

# 第三部分、成分/组成信息

## √□纯品	        □混合物

化学品名称：3-乙氧基丙酸乙酯

有害物成分	浓度（质量百分数%）	CAS No

3-乙氧基丙酸乙酯	＞99%                           97-85-8

# 第四部分、急救措施

皮肤接触：用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。

眼睛接触：用水冲洗眼睛作为预防措施。

吸入：如果吸入，请将患者移到新鲜空气处.如呼吸停止，进行人工呼吸。请教医生

食入：禁止催吐。切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。用水漱口。请教医生。

# 第五部分、消防措施

灭火剂：

·用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

·避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散

特别危险性：

·无资料。

灭火注意事项及防护措施：

·消防人员须佩戴携气式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火。

·尽可能将容器从火场移至空旷处。

·处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离。

·隔离事故现场，禁止无关人员进入。收容和处理消防水，防止污染环境。

# 第六部分、泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

·建议应急处理人员戴携气式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。

·禁止接触或跨越泄漏物。

·作业时使用的所有设备应接地。

·尽可能切断泄漏源。

·消除所有点火源。

·根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

环境保护措施：

·收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

·小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。

·大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

# 第七部分、操作处置与储存

操作注意事项：

·操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。

·操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

·避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。

·个体防护措施参见第8部分。

·远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

·使用防爆型的通风系统和设备。

·如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。

·避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第10部分）。

·搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

·倒空的容器可能残留有害物。

·使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。

·配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：

·储存于阴凉、通风的库房。

·库温不宜超过37°C。

·应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储（禁配物参见第10部分）。

·保持容器密封。

·远离火种、热源。

·库房必须安装避雷设备。

·排风系统应设有导除静电的接地装置。

·采用防爆型照明、通风设置。

·禁止使用易产生火花的设备和工具。

·储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

# 第八部分、接触控制和个体防护

工程控制：

·作业场所建议与其它作业场所分开。

·密闭操作，防止泄漏。

·加强通风。

·设置自动报警装置和事故通风设施。

·设置应急撤离通道和必要的泻险区。

·设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。

·提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护装备：

·呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴携气式呼吸器。

·手防护：戴橡胶耐油手套。

·眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。

·皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服。

# 第九部分、理化特性

用途：脂类缓凝溶剂，慢干。塑料涂料和高固体涂料

外观：无色液体

气味：无资料。

蒸气压：无资料

蒸气密度：5.03 (vs air)

密度：0.95 g/mL at 25 °C(lit.)

闪点：59°C(lit.)

沸点：165-172℃

溶解性：水溶性：1.6 g/100 mL (20 ºC)

熔点/凝固点（°C）：-75 ºC

# 第十部分、稳定性和反应性

稳定性：正常环境温度下储存和使用，本品稳定。

危险反应：无资料。

避免接触的条件：静电放电、热、潮湿等。

禁配物：强氧化物，强酸，强碱。

危险的分解产物：无资料。

# 第十一部分、毒理学资料

皮肤：兔子皮肤吸收的LD50大于5000毫升/千克

食入：雌性大鼠的口服LD50为8532毫升/千克

突变性：试管内突变性呈阴性反应。

# 第十二部分、生态学资料

急性毒性：

·经口: 无资料

·吸入: 无资料

·经皮: 无资料

皮肤刺激或腐蚀:

·无资料。

眼睛刺激或腐蚀：

·无资料。

呼吸或皮肤过敏：

·无资料。

生殖细胞突变性：

·无资料。

致癌性：

·无资料。

生殖毒性：

·无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次接触：

·无资料。

特异性靶器官系统毒性——反复接触：

·无资料。

吸入危害：

·无资料。

# 第十三部分、废弃处理

废弃化学品：

·尽可能回收利用。

·如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。

·不得采用排放到下水道的方式废 弃处置本品。

污染包装物：

·将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：

·废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

·处置人员的安全防范措施参见第8部分。

# 第十四部分、运输信息

联合国编号危险货物编号(UN号)：UN3272

联合国运输名称：ESTERS, N.O.S.

联合国危险性分类：3

包装类别：III

包装方法：按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。

海洋污染物(是/否)：否

运输注意事项：

·运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

·严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。

·装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。

·使用槽(罐)车运输时应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。

·禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

·夏季最好早晚运输。

·运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。

·中途停留时应远离火种、热源、高温区。

·公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

·铁路运输时要禁止溜放。

·严禁用木船、水泥船散装运输。

·运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。

第十五部分、法规信息

列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作相应的规定:组分 Ethyl 3-ethoxypropionate CAS: 763-69-9

中华人民共和国职业病防止法：职业病危害因素分类目录(2015): 未列入

危险化学品安全管理条例：危险品化学品目录（2015）: 未列入

易制爆危险化学品名录（2017）: 未列入

重点监管的危险化学品名录：首批和第二批重点监管的危险化学品名录: 未列入

危险化学品环境管理登记办法（试行）：重点环境管理危险化学品目录: 未列入

麻醉药品和精神药品管理条例：麻醉药品品种目录: 未列入

精神药品品种目录: 未列入

新化学物质环境管理办法：中国现有化学物质名录(2013): 列入

# 第十六部分、其他信息

参考文献：《化学危险品实用手册》

《散装液体化学品水运与港口仓储管理》

《汽车运输危险货物品名表》

《常用化学危险物品安全手册》

《国际海运危险货物规则》

《危险货物品名表GB12268-90》

填表时间：2023年3月13日

填表部门：市场管理部

填表人：郭凌宇

数据审核单位：刘艳