# 化学品安全技术说明书

产品名称：4-羟基-4-甲基-2-戊酮

# 第一部分、化学品及企业标识

化学品中文名称：4-羟基-4-甲基-2-戊酮	英文名称：Diacetone alcohol

企业名称：湖南科凯瑞材料科技有限公司 企业地址：湖南省岳阳市长炼文桥工业园

联系电话：0730-3061912传真号码：0730-3061912

电子邮箱：guoly@hnkkr.com 企业应急电话：0532-83889090

# 第二部分、危险性概述

紧急情况概述：高度易燃液体

GHS 危险类别：易燃液体,类别 2	严重眼损伤/眼刺激,类别 2

## 标签要素：象形图：

警示词：危险

危险信息：高度易燃液体和蒸气; 皮肤接触导致危害；可能对嘴，咽，食管，肠胃系统造成粘膜刺激

防范说明：

### 预防措施：

远离热源、火花、明火、热表面。禁止使用易产生火花的工具。

采取防止静电措施，容器和接收设备接地。眼镜防护：戴化学安全防护眼镜。

手部防护：戴橡胶耐油手套。

皮肤及身体防护：连身式防静电工作衣、工作鞋、工作区要有沐浴、冲眼设备。保持容器密闭。

操作后彻底清洗身体接触部位。作业场所不得进食、饮水、吸烟。避免释放到环境中。

### 事故响应：

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用大量清水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：服用大量温水催吐,严重者需就医。

火灾时，可用泡沫，二氧化碳，干粉，水泥,1211,小面积可用雾状水灭火扑救,四氯化碳,砂土扑灭。

### 安全储存：

使容器置于阴凉通风良好处。与氧化剂、酸类等分储分运。废弃处置：

本品和容器依当地法规处置

物理化学危害：高度易燃液体和蒸汽其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。

健康危害：蒸气对皮肤,眼,鼻,肺都有刺激,人吸入高浓度二丙酮醇刺激粘膜,胸闷造成麻痹,由于血压下降,肝肾受损,呼吸中枢抑制而死亡.低毒类。

环境危害：对环境有害。防止物料流入排水沟及水源。若溢出物料已流入水源或阴沟，污染土壤及植被，应通知当地环境部门。

# 第三部分、成分/组成信息

## √□纯品	□混合物

化学品名称：4-羟基-4-甲基-2-戊酮

有害物成分	浓度（质量百分数%）	CAS No

4-羟基-4-甲基-2-戊酮	≥99.5	123-42-2

# 第四部分、急救措施

### 急救措施：

吸	入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动水彻底冲洗，至少冲洗 15 分钟以上。如有不适感，就医。

食	入：服用大量温水催吐,严重者需就医。急性和迟发效应及主要症状：

其蒸气对皮肤，眼，鼻，喉和肺部有刺激作用，人吸入高浓度的双丙酮醇时，引起粘膜刺激，胸闷，严重者可造成麻醉。由于血压下降可使肝，肾受到损害，最后可因呼吸中枢抑制而死亡。

### 对保护施救者的忠告：

进入事故现场佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。

# 第五部分、消防措施

特别危险性： 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火剂：可用泡沫，二氧化碳，干粉，水泥,1211,小面积可用雾状水灭火扑救.四氯化碳,砂土扑灭。

## 灭火注意事项及措施：

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。

尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

# 第六部分、泄漏应急处理

## 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

消除所有点火源。

建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般消防服。作业时使用的所有设备应接地。

禁止接触或跨越泄漏物，尽可能切断泄漏源。

## 环境保护措施：

防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。

## 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

小量泄漏：用砂土、或其它不燃性吸附剂混合吸收，倒至空旷地方掩埋。被污染区地面进行通风，蒸发残余液体并排除蒸气。然后收集运至废物处理所处理。也可用大量水或洗涤剂冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发；喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

## 防止发生次生危害的预防措施：

避免产生可燃混合蒸汽。

# 第七部分、操作处置与储存

## 操作处置注意事项：

密闭操作，提供充分的局部排风。

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。

建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。

搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

## 储存注意事项：

储存于阴凉、通风的库房。

远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。

包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。

禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

# 第八部分、接触控制和个体防护

| 职业接触限值： |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAC(mg/m3)：238 | PC-TWA（mg/m3）： | 未制定标准 |
| PC-STEL（mg/m3）：未制定标准 | TLV-C(mg/m3)： | 无 |
| TLV-TWA(mg/m3)：无 | TLV-STEL(mg/m3)： | 无 |
| 生物限值：无资料 |  |  |
| 监测方法： |  |  |
| 气相色谱法 |  |  |

工程控制： 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防护工作服。

手防护： 戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，

须有人监护。

# 第九部分、理化特性

外观与性状：无色液体,有薄荷气味。

pH 值：无	临界温度(℃): 386

熔点(℃): -44	临界压力(MPa): 3.75

沸点(℃): 168.1	自燃温度(℃)：603

闪点(℃): 58	分解温度(℃)：

爆炸上限[％(V/V)]: 6.9	燃烧热(kJ/mol):

爆炸下限[％(V/V)]: 1.8	蒸发速率：无资料

饱和蒸气压(kPa):	易燃性：易燃

相对密度(水=1): 0.9342	运动粘度（mm2/s）：无资料

相对蒸气密度(空气=1):4	气味阈值：无资料

辛醇/水分配系数: 无资料	引燃温度(℃):

溶解性：能与水,醇,醚,酮,酯,芳香烃,卤代烃等多种溶剂混溶,但不与高级脂肪烃混溶,双丙酮醇除含有羰基外,尚含有羟基故对极性物质的溶解能力比丙酮大,能溶解油脂,蜡,天然树脂,硝化纤维素,醋酸纤维素,乙基纤维素,聚甲基丙烯酸甲脂,聚苯乙烯,聚醋酸乙烯酯和染料等但不能溶解橡胶。

# 第十部分、稳定性和反应性

稳定性：稳定

危险反应：蒸汽可能与空气形成爆炸性混合物。避免接触的条件：明火，高热。

禁配物：氧化剂、酸。

危险的分解产物：一氧化碳、二氧化碳聚合危害：不能发生。

# 第十一部分、毒理学资料

急性毒性：LD504g/kg(大鼠经口),兔经皮注射LD5013.6g/kg.皮肤刺激或腐蚀：其蒸气对皮肤有刺激作用

眼睛刺激或腐蚀：其蒸气对眼,鼻,喉有刺激呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：无资料致畸性：无资料

致癌性：无资料 生殖毒性：无资料

特异性靶器官系统毒性—— 一次性接触：无资料。特异性靶器官系统毒性—— 反复接触：无资料。 吸入危害：无资料。

# 第十二部分、生态学资料

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料土壤中的迁移性：无资料。

# 第十三部分、废弃处理

### 废弃化学品：

尽可能回收利用，如果不能回收利用，送环卫部门指定的填埋场或处理场所。不洁包装物：

把倒空的容器归还厂商或根据当地法规处理。废弃注意事项：

处置前应参阅国家和地方有关法规。

# 第十四部分、运输信息

### 联合国危险货物编号（UN  号）：1148

联合国运输名称：4-羟基-4-甲基-2-戊酮联合国危险性分类：易燃液体类别 3

### 包装类别：Ⅲ

包装标志：易燃液体装方法：

小开口铁桶贮存,对金属无腐蚀作用，可用铁，软钢或铝制容器贮存。海洋污染物（是／否）：否

### 运输注意事项：

运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。

运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

中途停留时应远离火种、热源、高温区。

装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

严禁用木船、水泥船散装运输。

第 15 第十五部分、法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（ GB20576-2006  ～

20602-2006）

《危险化学品目录》：列入

《危险货物品名表》（GB12268-2012）：列入 将该物质划为 3 易燃液体

《中华人民共和国安全生产法》(2014 年 8 月 31 日第十二界全国人大常委会第十次会议通过)；

《中华人民共和国职业病防治法》(2001 年 10 月 27 日第九界全国人大常委

会第二十四次会议通过)；

《中华人民共和国环境保护法》(2014 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订)；

《危险化学品安全管理条例》(2002 年 1 月 9 日国务院第 52 次常务会议通

过) 安全生产许可证条例(2004 年 1 月 7 日国务院第 34 次常务会议通过)；

# 第十六部分、其他信息

参考文献：

- 新编危险物品安全手册编委会编，《新编危险物品安全手册》，化学工业出版社，2001。

- 国家质量技术监督局监督司综合处编，《化学危险品法规与标准实用手册》，中国计量出版社，2001。

- 危险化学品安全技术全书（第二版）.化学工业出版社出版（2008 年）

- 国际化学品安全卡（International Chemical Safety Cards，ICSCs）

免责声明: 本公司在 MSDS 中全面真实地提供了相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性，本 MSDS 只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该 MSDS 的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对 MSDS 适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本 MSDS 所导致的伤害， 本公司将不负任何责任。