甲基异丁基甲醇技术说明书

产品名称：甲基异丁基甲醇

英文名称：Methyl isobutyl carbinol (MIBC)

其他名称：4-甲基-2-戊醇

分子结构式：

物性参数：

| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS No. | 108-11-2 | 分子量 | 102 |
| 沸点，℃ | 131.8 | 熔点，℃ | -90 |
| 闪点，℃ | 41.1 | 蒸气压（25℃），kPa | 5.0 |
| 密度，g/cm3 | 0.81 | 溶解度，(20℃) | 1.6% |
| 折射率 | 1.411 | 表面压力 (Dyne/cm, 25℃) | 25.3 |

产品性质：

甲基异丁基甲醇（MIBC）是一种无色稳定的优良溶剂。它与大多数有机溶剂混溶，是乙基纤维素和某些酚类以及许多油、染料、树胶和天然树脂的溶剂

用途：

（1） 它被用作矿物浮选剂，如提取硅和硫酸铜。这是矿物加工中用于分离和提取有用矿物的过程

（2） 它可以用作增塑剂原料，这是一种用于提高塑料塑性和柔韧性的添加剂

（3） 它也可用作有色金属和非金属矿物的优良发泡剂，广泛应用于铅锌、多金属和铜矿选矿厂

（4） 用作硝化纤维涂料的惰性溶剂，可提高涂料的光泽度和光滑度，并改善其发红性能

（5）用于制造表面活性剂、润滑剂、化妆品、照相工业药品等

产品指标：

| 项目 | 指标 | 典型数据 |
| --- | --- | --- |
| 外观Pt-Co | ≤10 | 10 |
| 产品纯度，wt% | ≥99 | 99.6 |
| 酸度（以乙酸计），wt% | ≤0.005 | 0.003 |
| 水分，wt% | ≤0.1 | 0.08 |